太原理工大学多媒体教室设备运行周报

(2011.11.21—11.27)

1、多媒体教室分布情况：（本学期新增10个多媒体教室）

全校242间

多媒体教室分布

北区110间

多媒体教室

中区65间

多媒体教室

南区51间

多媒体教室

千峰校区16间

多媒体教室

2、多媒体设备巡检报告：

| 巡检项目 | 巡 检 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 投影仪 | 开启，图像质量，过滤网参数 | 1. 对北区1010、8101、8102、8104、8105、8106、8107、8108、8112、8113、8114、8115、8116教室和中区S401教室投影仪进行除尘，防止停机。 |
| 电 脑 | 软件和硬件可否正常工作 | 1. 恢复中区S101、S105、S106、S405 教室计算机系统。 2. 更换中区S102教室显示器。 3. 检修中区S406教室计算机无法启动故障，内存接触不良报警，更换插槽后，计算机恢复正常。 4. 检修中区S105教室计算机重复启动故障，硬盘有坏道，更换硬盘。 |
| 展示台 | 展示信号是否正常 | 正 常 |
| 集中控制器 | 可否正常切换及控制 | 正 常 |
| 银 幕 | 检查升降 | 正 常 |
| 功率放大器 | 对电脑和话筒音量控制是否正常 | 1. 调试中区S303、S406教室功放。 2. 修复北区1503教室功放。 |
| 话 筒 | 话筒可否正常发音 | 1. 更换北区8203和中区M4教室话筒。 |
| 设备连接线 | 连接线是否正常连接 | 正 常 |
| 机 柜 | 检查门把手，柜门，柜锁 | 修理2103、S302机柜 |

3、多媒体设备故障报告：

| 校区 | 教 室 | 故 障 | 原因 | 维修情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北区 | 1004 | 投影自动灭 | 过滤网脏 | 已处理 |
|  | 1004 | 设备突然掉电 | 电源开关接触不良 | 已修复 |
|  | 1106 | 显示信号缺色 | 信号线接触不良 | 已处理 |
|  | 1108 | 投影无法线控 | 中控丢码 | 重新写码 |
|  | 1404 | 幕布失控 | 幕布电机坏 | 已更换电机 |
|  | 1406 | 投影打不开 | 中控丢码 | 重新写码 |
|  | 1505 | 投影信号模糊 | 投影仪故障 | 已更换 |
|  | 1603 | 显示器无信号输出 | 计算机硬件故障 | 已更换主机 |
|  | 3100 | 输出信号缺色 | 信号线接触不良 | 已处理 |
|  | 3100 | 系统无法恢复 | 键盘故障 | 已更换 |
|  | 3133 | 投影打不开 | 中控死机 | 已处理 |
|  | 9101 | 投影无法线控 | 中控丢码 | 重新写码 |
| 中区 | S102 | 电脑显示器无信号 | 显示器故障 | 已更换 |
|  | S105 | 计算机重复启动 | 计算机硬件故障 | 已更换主机 |
|  | SA502 | 投影打不开 | 中控死机 | 已处理 |
|  | M2 | 投影信号突然变色 | 灯泡坏 | 已更换 |
|  | M3 | 投影自动灭 | 过滤网脏 | 已处理 |
| 南区 | Z北101 | 音响噪音 | 功放故障 | 已更换 |

4、指导教师排除课堂操作故障报告：

| 校区 | 教 室 | 故 障 | 原因 | 故障排除 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北区 | 1011 | 输出信号超出幕布 | 分辨率设置太大 | 纠正分辨率设置 |
|  | 1106 | 投影打不开 | 操作错误 | 纠正操作方法 |
|  | 1404 | 设备无法供电 | 未合楼道内电闸 | 指导正确使用 |
|  | 2008 | 计算机重复启动 | 光盘反方向放入 | 指导正确使用 |
|  | 2101 | 计算机无法使用 | 未按计算机电源开关 | 指导正确使用 |
| 中区 | S106 | U盘文件打不开 | 教师U盘病毒 | 已处理 |
|  | M5 | 设备钥匙找不到 | 教师将钥匙锁到机柜内 | 已处理 |
| 南区 | 3104 | 无法播放视频 | 不会操作 | 指导正确使用 |
| 千峰 | 401 | 电脑无法启动 | 电源线及信号线 均被人为拔出 | 已处理 |

编辑：王琴

审核：郑敏

信息化管理与建设中心

2011-11-28