太原理工大学多媒体教室设备运行周报

(2011.05.18—05.24)

1、多媒体教室分布情况：

全校232间

多媒体教室分布

北区100间

多媒体教室

中区65间

多媒体教室

南区51间

多媒体教室

千峰校区16间

多媒体教室

2、多媒体设备巡检报告：

| 巡检项目 | 巡 检 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 投影机 | 开启，图像质量，过滤网参数 | 1. 对8201、8202、8203、8204、8205、8206、8209、8212、8213、8214、8215、S401、S402、S403、S404、S405、S406、S501、S502、S503、S504、Z402、Z404、Z406、Z102、Z104教室的投影仪进行了除尘。 2. 改造1503、1505、1507、8201、8208、8209教室投影吊箱，改善通风条件。 3. 1507教室投影信号不清楚，更换投影。 |
| 电 脑 | 软件和硬件可否正常工作 | - 对1108、1208、1209教室的系统软件、常用软件以及杀毒软件进行了更新和升级。 - 处理1106电脑无声音现象 - 处理1508显示器偏色现象 - 更换S101、S106、S302、3132、9201教室鼠标、 - 更换3132、9201教室键盘 |
| 展示台 | 展示信号是否正常 | 处理1013教室展台信号无法切换现象 |
| 集中控制器 | 可否正常切换及控制 | 正 常 |
| 银 幕 | 检查升降 | 1406教室幕布电机坏，待更换 |
| 功率放大器 | 对电脑和话筒音量控制是否正常 | 正 常 |
| 话 筒 | 话筒可否正常发音 | 2. 更换9201、9301教室话筒电池 |
| 设备连接线 | 连接线是否正常连接 | 更换1106、1508教室信号线 |
| 机 柜 | 检查门把手，柜门，柜锁 | 正 常 |

3、多媒体设备故障报告：

| 校区 | 教 室 | 故 障 | 原因 | 维修情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北区 | 1107 | 投影自动灭 | 过热保护 | 已处理 |
|  | 1406 | 幕布无法升降 | 电机坏 | 待修 |
|  | 1608 | 投影无法线控 | 中控丢码 | 重写码 |
|  | 1609 | 中控无法供电 | 开关坏 | 已更换 |
|  | 1703 | 电脑无声音 | 音频线掉 | 已处理 |
| 中区 | M2 | 显示器无显示 | 信号线断 | 已更换 |
| 南区 | Z南204 | 投影仪声音异常 | 过滤网故障 | 已更换 |
|  | Z南302 | 投影机声音异常 | 过滤网故障 | 更换投影机 |
|  | Z北205 | 投影热保护 | 过滤网脏 | 已除尘 |

编辑：王琴

审核：郑敏  陈夏乡

信息化管理与建设中心

2011-05-25