太原理工大学多媒体教室设备运行周报

(2011.11.07—11.13)

1、多媒体教室分布情况：（本学期新增10个多媒体教室）

全校242间

多媒体教室分布

北区110间

多媒体教室

中区65间

多媒体教室

南区51间

多媒体教室

千峰校区16间

多媒体教室

2、多媒体设备巡检报告：

| 巡检项目 | 巡 检 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 投影仪 | 开启，图像质量，过滤网参数 | 1. 对北区1105、1106、1107、1109、1203、1204、1205、1206、1207、1208、1402、1403、1404、1405、1406、1407、1408、1409、1410、G101、南区1305教室投影仪进行除尘，防止停机。 2. 修复北区K103教室投影仪偏色和噪音故障。 |
| 电 脑 | 软件和硬件可否正常工作 | 1. 恢复北区9101教室和中区S302、S406、S501、S505、S601、SA301、SA401、SA501教室计算机系统。 2. 修复千峰114教室显示器接触不良故障。 3. 更换北区R102教室主机。 4. 更换中区M4教室DVD光驱。 |
| 展示台 | 展示信号是否正常 | 正 常 |
| 集中控制器 | 可否正常切换及控制 | 正 常 |
| 银 幕 | 检查升降 | 正 常 |
| 功率放大器 | 对电脑和话筒音量控制是否正常 | 1. 调试北区3132、K102、9101、9201教室和中区S303、S406教室功放 2. 更换北区Z101教室功放 |
| 话 筒 | 话筒可否正常发音 | 1. 更换中区S106、S306教室和南区3105教室话筒。 2. 更换中区S304教室话筒电池。 3．更换北区1005教室话筒底座 |
| 设备连接线 | 连接线是否正常连接 | 正 常 |
| 机 柜 | 检查门把手，柜门，柜锁 | 修理9101机柜把手 |

3、多媒体设备故障报告：

| 校区 | 教 室 | 故 障 | 原因 | 维修情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北区 | 1008 | 投影自动灭 | 过热保护 | 已处理 |
|  | 1108 | 课件无法正常使用 | 键盘故障 | 已更换 |
|  | 1108 | 投影无法线控 | 信号线接触不良 | 已处理 |
|  | 1502 | 展台无信号 | 信号线被拔出 | 已处理 |
|  | 1507 | 中控无法供电 | 中控电源线脱落 | 已处理 |
|  | 2003 | 投影无法线控 | 中控丢码 | 重新写码 |
|  | 2008 | 展台无输出信号 | 老师将信号线插错 | 已处理 |
|  | 2124 | 课件无法正常使用 | 键盘鼠标坏 | 已更换 |
|  | 9101 | 电脑无音频输出 | 音频线接触不良 | 已处理 |
|  | G102 | 投影自动灭 | 过滤网脏 | 已处理 |
|  | Z102 | 话筒不响 | 信号线接触不良 | 已处理 |
|  | R102 | 投影自动灭 | 过滤网脏 | 已处理 |
| 中区 | S401 | 投影自动灭 | 过滤网脏 | 已处理 |
| 南区 | Z102 | 投影自动灭 | 过滤网脏 | 已处理 |
|  | Z206 | 投影无法开启 | 投影故障 | 已处理 |
| 千峰 | 114 | 投影自动灭 | 过滤网脏 | 已处理 |
|  | 401 | 投影无法线控 | 投影信号线松 | 已处理 |

4、指导教师排除课堂操作故障报告：

| 校区 | 教 室 | 故 障 | 原因 | 故障排除 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北区 | 1005 | 展台无信号 | 不会操作 | 指导正确使用 |
|  | 1012 | 投影信号超出幕布 | 显示分辨率设置过大 | 调低分辨率 |
|  | 1103 | 投影打不开 | 操作错误 | 纠正操作方法 |
|  | 1108 | 投影打不开 | 操作错误 | 纠正操作方法 |
|  | 1204 | 投影打不开 | 操作错误 | 纠正操作方法 |
|  | 1305 | 投影打不开 | 操作错误 | 纠正操作方法 |
|  | 1404 | 投影和幕布不工作 | 操作错误 | 纠正操作方法 |
|  | 1503 | 无法关闭系统 | 不会操作 | 指导正确使用 |
|  | 1506 | 展台无输出信号 | 不会操作 | 指导正确使用 |
|  | 2004 | 展台不能使用 | 老师将展台信号线插错 | 正确插入接口 |
|  | 8205 | 展台投影无法使用 | 不会操作 | 指导正确使用 |
|  | 1404 | 机柜钥匙找不到 | 老师下课未归还 | 联系老师找回 |
| 中区 | S302 | 机柜钥匙找不到 | 老师下课未归还 | 联系老师找回 |
| 南区 | Z南202 | 设备无法开启 | 不会操作 | 指导正确使用 |
|  | 3105 | 中控无法开启 | 楼道电闸未合 | 指导操作 |

编辑：王琴

审核：郑敏

信息化管理与建设中心

2011-11-14