太原理工大学多媒体教室设备运行周报

(2014.03.10—2014.03.16)

1、多媒体教室分布情况：

全校525间

多媒体教室分布

迎西校区151间

多媒体教室

虎峪校区60间

多媒体教室

长风校区51间

多媒体教室

明向校区263 间

多媒体教室

2、多媒体设备巡检报告：

| 巡检项目 | 巡 检 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 投 影 仪 | 投影能否正常开启，图像质量是否清楚，灯泡、过滤网参数是否在正常工作范围 | 1. 完成迎西校区思贤楼1104、1409教室和虎峪校区致明楼624教室投影灯泡的更换工作。 2. 完成虎峪校区致远楼A303、A304教室和致明楼309、315、415、601、602、604、605、617、621、623、624、625、626教室投影仪的除尘工作。 3. 完成虎峪校区致远楼A105教室投影仪的更换和故障检修工作。 4. 完成虎峪校区致远楼A402教室投影仪清晰度的调整工作。 5. 完成明向校区行远楼41间多媒体教室投影仪的除尘工作。 |
| 电 脑 | 软硬件可否正常工作 | - 完成迎西校区机械管2103教室计算机的更换和故障检修工作。 - 完成迎西校区思贤楼1104教室和虎峪校区梅花教室M5教室故障键盘的更换工作。 - 完成迎西校区思贤楼8202教室和明向校区行思楼CC230教室设备信号线的检修工作。 4. 完成明向校区行知楼25间、行远楼41间多媒体教室计算机系统的还原工作。 5. 完成明向校区行知楼A107教室显示器支架的更换工作。 |
| 展 示 台 | 展示信号是否正常 | 1. 完成迎西校区机械管2102教室展台的更换和故障检修工作。 |
| 集中控制器 | 可否正常切换及控制 | 1. 完成迎西校区思贤楼1013教室中控信号线插座的检修工作。 2. 完成虎峪校区致远楼A304教室中控音量旋钮的检修工作。 |
| 银 幕 | 检查升降是否正常 | 正 常 |
| 功率放大器 | 音量控制是否正常 | 1. 完成虎峪校区A304教室功放的调试检修工作。 2. 完成虎峪校区B402教室故障功放的更换和检修工作。 |
| 话 筒 | 话筒可否正常发音 | 1. 完成明向校区行知楼BB117、BB118、CC225、CC228教室话筒故障的检修工作。 |
| 设备连接线 | 连接线是否正常 | 1. 完成虎峪校区A 101教室话筒线的焊接工作。 2. 完成明向校区行知楼CC227教室中控信号线的的检修工作。 |
| 机 柜 | 检查柜门，柜锁 可否正常开启 | 1．完成明向校区行思楼A106、A107、A108、A207教室机柜锁的检修工作。 |
| 其它工作 |  |  |

3、多媒体设备故障报告：

| 校区 | 教 室 | 故 障 | 原因 | 维修情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 迎西 | 2008 | 鼠标工作不正常 | 缺鼠标垫 | 已处理 |
|  | 8202 | 计算机无显示信号 | VGA信号线脱落 | 已处理 |
|  | 8107 | 投影无法线控 | 中控丢码 | 已处理 |
|  | 4316 | 计算机无音频输出 | 音频线脱落 | 已处理 |
| 虎峪 | A506 | 计算机声音时有时无 | 音量控制钮接触不良 | 已处理 |
|  | 102 | 话题无声音 | 电池没电 | 已处理 |
|  | Z624 | 投影打不开 | 投影灯泡坏 | 已更换 |
| 长风 |  |  |  |  |
| 明向 | 行思楼CC230 | 计算机无示信号缺色 | VGA信号线接触不良 | 已处理 |
|  | 行知楼B116 | 投影图像偏色 | 中控数据线松动 | 已处理 |
|  | 行知楼C331 | 投影图像缺失 | 分辨率不适 | 已处理 |
|  | 行知楼B326 | 中控无电 | 中控电源线松动 | 已处理 |
|  | 行远楼B124 | 投影蓝屏 | 中控信号切换键故障 | 已处理 |
|  | 行知楼CC334 | 计算机无显示信号 | VGA信号线脱落 | 已处理 |
|  | 行思楼BB220 | 计算机无法开启 | 系统故障 | 已处理 |

4、指导教师课堂排除故障报告：

| 校区 | 教 室 | 故 障 | 原因 | 故障排除 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 迎西 | 1408 | 课件视频无声音 | 教师不会用 | 现场指导 |
|  | 6119 | 话筒无声音 | 教师操作不当 | 现场指导 |
|  | R103 | 话筒无声音 | 教师操作不当 | 现场指导 |
|  | 2124 | 计算机无法开启 | 教师操作不当 | 现场指导 |
|  | G102 | 课件视频无声音 | 教师不会用 | 现场指导 |
| 虎峪 |  |  |  |  |
| 长风 | 3103 | 话筒声音太大 | 教师操作不当 | 电话指导 |
| 明向 | 行知楼C123 | 无线话筒无声 | 教师操作不当 | 现场指导 |

编辑：王琴

审核：郑敏

信息化管理与建设中心

2014-03-17