太原理工大学多媒体教室设备运行周报

(2012.03.19—2012.03.25)

1、多媒体教室分布情况：

全校242间

多媒体教室分布

北区110间

多媒体教室

中区65间

多媒体教室

南区51间

多媒体教室

千峰校区16间

多媒体教室

2、多媒体设备巡检报告：

| 巡检项目 | 巡 检 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 投影仪 | 开启，图像质量，过滤网参数 | 1. 修复北区1806教室投影仪（信号线故障）。 2. 完成北区1007、1402、2004、2005、2006、2007、2008、2101、2102、2104、2124、2125、教室投影仪的日常维护保养除尘工作。 |
| 电 脑 | 软件和硬件可否正常工作 | 1. 修复南区Z北205教室计算机无法启动故障（COMS设置错误）。 - 修复北区8214教室计算机突然关机故障（电源开关故障）。 - 更换北区8101、8102、8103教室计算机（系统需更新）。 - 更换北区8103教室和中区S106教室键盘（按键失灵）。 |
| 展示台 | 展示信号是否正常 | 正 常 |
| 集中控制器 | 可否正常切换及控制 | 1. 修复中区S506教室中控失控故障。 |
| 银 幕 | 检查升降 | 正 常 |
| 功率放大器 | 对电脑和话筒音量控制是否正常 | 1. 更换中区M2教室功放(有杂音)。 |
| 话 筒 | 话筒可否正常发音 | 1. 更换中区S303教室话筒（无音）。 |
| 设备连接线 | 连接线是否正常连接 | 正 常 |
| 机 柜 | 检查门把手，柜门，柜锁 | 修理北区2104教室机柜 |

3、多媒体设备故障报告：

| 校区 | 教 室 | 故 障 | 原因 | 维修情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北区 | 1005 | 投影突然灭 | 灯泡坏 | 已更换 |
|  | 1406 | 投影打不开 | 灯泡坏 | 已更换 |
|  | 2101 | 投影无法线控 | 投影仪VGA线接触不良 | 已处理 |
|  | 3100 | 展台无法开启 | 电源线被拔出 | 已处理 |
|  | 9301 | 计算机无投影输出信号 | 信号线被人为接错 | 已处理 |
|  | K101 | 幕布下不来 | 电机故障 | 已更换 |
| 中区 | M2 | 中控失控 | 中控故障 | 已更换 |
|  | F5 | 幕布下不来 | 电机故障 | 已更换 |
|  | F6 | 展台无法开启 | 展台硬件故障 | 已更换 |
| 千峰 | 201 | 计算机故障 | 信号线脱落 | 已处理 |
| 南区 | Z北101 | 中控无法线控 | 中控丢码 | 重写码 |
|  | Z北403 | 展台不能用 | 信号被拨掉 | 已处理 |

4、指导教师课堂排除故障报告：

| 校区 | 教 室 | 故 障 | 原因 | 故障排除 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北区 | 1013 | 投影打不开 | 操作不当 | 现场指导 |
|  | 1206 | 无法开启多媒体设备 | 操作不当 | 电话指导 |
|  | 2007 | 无法开启多媒体设备 | 不会使用 | 现场指导 |
|  | 8213 | 计算机打不开 | 操作不当 | 电话指导 |
|  | 8203 | 投影仪线控不行 | 不会操作 | 现场指导 |
|  | K102 | 投影仪无法关机 | 操作不当 | 现场指导 |
| 中区 | S601 | 计算机显示器黑屏 | 分辨率设置错误 | 电话指导 |
| 南区 | Z南206 | 多媒体设备打不开 | 找不到电源开关 | 电话指导 |
| 千峰 |  |  |  |  |

编辑：王琴

审核：郑敏

信息化管理与建设中心

2012-03-26