太原理工大学多媒体教室设备运行周报

(2011.05.04—05.10)

1、多媒体教室分布情况：

全校232间

多媒体教室分布

北区100间

多媒体教室

中区65间

多媒体教室

南区51间

多媒体教室

千峰校区16间

多媒体教室

2、232间多媒体设备日常巡检报告：

| 巡检项目 | 巡 检 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 投影机 | 开启，图像质量，过滤网参数 | 1. 对S101、S102、S105、S106、S301、S302、S303、S304、S305、S306、SA301、SA303、1007、Z北103、Z北105十五个多媒体教室的投影仪进行了除尘 2. 清洗8202、8203、8204、8205、8206、8207教室投影仪6台。 3. 清洗备用机2台 |
| 电 脑 | 软件和硬件可否正常工作 | 对S501、S502、F6、F7、F8五个多媒体教室计算机操作系统、常用软件以及杀毒软件进行了更新和升级 |
| 展示台 | 展示信号是否正常 | 正常 |
| 集中控制器 | 可否正常切换及控制 | 对S502、2124两个多媒体教室的中控进行了重新写码 |
| 银 幕 | 检查升降 | 正常 |
| 功率放大器 | 对电脑和话筒音量控制是否正常 | 正常 |
| 话 筒 | 话筒可否正常发音 | S106、S301、1007三个多媒体教室更换话筒 |
| 设备连接线 | 连接线是否正常连接 | 正常 |
| 机 柜 | 检查门把手，柜门，柜锁 | 修理S101、S105、SS305、S603、 千208、千401 五个多媒体设备机柜 |

3、多媒体设备故障报告：

|  | 教 室 | 故 障 | 原因 | 维修情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北区 | 1006 | 投影自动灭 | 投影故障 | 已更换 |
|  | 1007 | 投影自动灭 | 过滤网脏 | 已除尘 |
|  | 1004 | 键盘上部分键不能用 | 部分按键坏 | 已更换 |
|  | 1405 | 展台不能用 | 信号线被拔出 | 已排除 |
| 中区 | S301 | 话筒无音 | 话筒头断 | 已更换 |
|  | S502 | 投影打不开 | 中控丢码 | 重新写码 |
| 南区 | Z北103 | 投影自动灭 | 过滤网脏 | 已除尘 |
|  | Z北105 | 投影自动灭 | 过滤网脏 | 已除尘 |
|  | Z北305 | 投影颜色太白 | 投影故障 | 已更换 |
|  | Z南206 | 投影无法开启 | 过滤网坏 | 已更换 |

编辑  王琴

审核  郑敏

信息化管理与建设中心

2011-05-11