太原理工大学多媒体教室设备运行周报

(2011.09.26—10.09)

1、多媒体教室分布情况：（本学期新增10个多媒体教室）

全校242间

多媒体教室分布

北区110间

多媒体教室

中区65间

多媒体教室

南区51间

多媒体教室

千峰校区16间

多媒体教室

2、多媒体设备巡检报告：

| 巡检项目 | 巡 检 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 投影机 | 开启，图像质量，过滤网参数 | 正 常 |
| 电 脑 | 软件和硬件可否正常工作 | 更换北区1109教室键盘 |
| 展示台 | 展示信号是否正常 | 正 常 |
| 集中控制器 | 可否正常切换及控制 | 正 常 |
| 银 幕 | 检查升降 | 更换北区2104和中区S405教室幕布 |
| 功率放大器 | 对电脑和话筒音量控制是否正常 | 1. 处理北区8207教室功放故障 2. 处理中区S504教室功放旋钮故障 |
| 话 筒 | 话筒可否正常发音 | 正 常 |
| 设备连接线 | 连接线是否正常连接 | 正 常 |
| 机 柜 | 检查门把手，柜门，柜锁 | - 更换中区F5机柜 - 修理北区1203机柜 |

3、多媒体设备故障报告：

| 校区 | 教 室 | 故 障 | 原因 | 维修情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北区 | 1006 | 展台无法开启 | 电源线脱落 | 已处理 |
|  | 1108 | 话筒无音 | 话筒线断 | 已更换 |
|  | 2124 | 投影打不开 | 信号线断 | 已更换 |
|  | 2124 | 话筒音质差 | 话筒故障 | 已处理 |
|  | 2008 | 展台无法开启 | 适配器丢失 | 已处理 |
| 中区 | S504 | 电脑音量低 | 功放故障 | 已处理 |
| 千峰 | 401 | 投影自动停机 | 过热 |  |
|  | 401 | 话筒音量时好时坏 | 功放故障 |  |
| 南区 |  |  |  |  |

4、指导教师课堂排除故障报告：

| 校区 | 教 室 | 故 障 | 原因 | 故障排除 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北区 | 1005 | 话筒故障 | 功放未开 | 打开功放电源 |
|  | 1011 | 幕布故障 | 操作问题 | 重启系统 |
|  | 1404 | 投影不亮 | 操作故障 | 开投影 |
|  | 8113 | 电脑无法正常使用 | 键盘上放话筒 | 将话筒移开 |
|  | 2104 | 幕布故障 | 操作问题 | 重启系统 |
|  | 3133 | 投影无法开启 | 操作故障 | 重启系统 |
| 中区 |  |  |  |  |
| 千峰 |  |  |  |  |
| 南区 | Z301 | 投影无法开启 | 操作故障 | 重启系统 |

编辑：王琴

审核：郑敏

信息化管理与建设中心

2011-10-10