太原理工大学多媒体教室设备运行周报

(2013.09.02—2013.09.08)

1、多媒体教室分布情况：

全校247+X间

多媒体教室分布

北区136间

多媒体教室

中区60间

多媒体教室

南区51间

多媒体教室

明向校区X间

多媒体教室

2、多媒体设备巡检报告：

| 巡检项目 | 巡 检 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 投 影 仪 | 投影能否正常开启，图像质量是否清楚，过滤网参数是否在正常范围 | - 完成迎西校区1509、1510教室吊灯影响投影效果的处理工作。 - 更换迎西校区G102教室信号模糊投影仪。 - 更换迎西校区1203教室故障投影仪。 - 更新迎西校区1005、1009、3100教室和虎峪校区302、401、402教室投影仪。 - 更换长风校区Z101、Z203、3207教室效果差投影仪。 |
| 电 脑 | 软硬件可否正常工作 | - 更换迎西校区3133教室按键不灵鼠标。 - 更换迎西校区1203、1507教室运行速度慢配置低电脑。 - 修复迎西校区1107教室计算机硬件故障并完成软件的升级工作。 - 完成迎西校区1507教室计算机常用软件和杀毒软件的升级工作。 - 更换长风校区3207教室故障鼠标。 |
| 展 示 台 | 展示信号是否正常 | 正 常 |
| 集中控制器 | 可否正常切换及控制 | - 更换迎西校区1005教室故障中控。 - 更换迎西校区1106、1203、3133、8101、8103、8115教室中控芯片。 - 完成迎西校区1707、1708教室中控的写码工作。 |
| 银 幕 | 检查升降是否正常 | - 修复迎西校区1703教室电机故障幕布。 |
| 功率放大器 | 音量控制是否正常 | - 更换迎西校区1005、1104、1206、2005教室工作不稳定功放。 - 更换长风校区Z305教室故障功放。 |
| 话 筒 | 话筒可否正常发音 | - 更换迎西校区G101教室音质效果差话筒。 - 更换迎西校区1407教室话筒电池。 - 更换虎峪校区M5教室接触不良话筒。 - 更换虎峪校区401、402教室话筒电池。 |
| 设备连接线 | 连接线是否正常 | 正 常 |
| 机 柜 | 检查柜门，柜锁 可否正常开启 | - 更换迎西校区1703、2006、2101教室机柜锁。 |
| 其它工作 | - 帮助解决迎西校区G102教室停电故障。 - 帮助解决虎峪校区Z605教室停电故障。 |  |

3、多媒体设备故障报告：

| 校区 | 教 室 | 故 障 | 原因 | 维修情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 迎西 | 1007 | 电脑无法启动 | 电源接线松动 | 已处理 |
|  | 8216 | 投影无输出信号 | VGA信号线损坏 | 已更换 |
|  | 2004 | 电脑打不开 | 电源接线松 | 已处理 |
|  | G102 | 电脑显示屏不亮 | 电源接线松 | 已处理 |
|  | 403 | 电脑信号无法切换 | 中控失控 | 已处理 |
|  | 1203 | 投影无输出信号 | 中控按钮失控 | 已处理 |
|  | 1106 | 笔记本信号无法切换 | 笔记本数据线损坏 | 已更换 |
|  | 8207 | 投影自动熄灭 | 过热保护 | 已处理 |
|  | 8205 | 投影自动熄灭 | 中控开关故障 | 已处理 |
|  | 1207 | 投影无输出信号 | VGA信号线断 | 已更换 |
| 虎峪 |  |  |  |  |
| 长风 | 3103 | 话筒没声音 | 话筒电池丢失 | 已处理 |
|  | 3204 | 投影开机异常响 | 投影过滤网组件坏 | 已处理 |
|  | 3302 | 投影打不开 | 投影故障 | 已更换 |
|  | 3302 | 话筒没声音 | 话筒故障 | 已更换 |
|  | 2316 | 投影效果差 | 投影故障 | 已更换 |
|  | 2316 | 鼠标失灵 | 鼠标故障 | 已更换 |
|  | 2406 | 投影效果差 | 投影故障 | 已更换 |
|  | 2508 | 中控自动关机 | 中控开关失灵 | 已更换 |
|  | 2508 | 投影热保护 | 投影未除尘 | 已处理 |

4、指导教师课堂排除故障报告：

| 校区 | 教 室 | 故 障 | 原因 | 故障排除 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 迎西 | 1106 | 中控没电 | 教师操作不当 | 现场指导 |
|  | 8201 | 话筒没声音 | 教师操作不当 | 电话指导 |
|  | 1304 | 投影无法正常开机 | 教师操作不当 | 电话指导 |
|  | 2102 | U盘无法正常显示 | 教师操作不当 | 现场指导 |
|  | 1013 | U盘不显示 | 教师操作不当 | 现场指导 |
|  | 1704 | 设备电源没电 | 教师操作不当 | 现场指导 |
| 虎峪 | F201 | 话筒没电 | 教师操作不当 | 电话指导 |
|  | F201 | 电脑打不开 | 教师操作不当 | 现场指导 |
| 长风 | Z204 | 投影打不开 | 教师操作不当 | 电话指导 |

编辑：王琴

审核：郑敏

信息化管理与建设中心

2013-09-09